1. НАЗНАЧЕНИЕ

Пульт управления электроводонагревателя предназначен для управления электроводонагревателем ЭВН-3, ЭВН-6, ЭВН-9, ЭВН-12, ЭВН-18, ЭВН-24 и автоматического поддержания температуры в течение всего времени включения.

2.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  | ПУЭВН 3-6 | ПУЭВН 9-12 | ПУЭВН 18-24 |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение, В (±10%) | 220/380 | 380 | 380 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт (+5% ÷ -10%) | 3-6 | 9-12 | 18-24 |
| Частота, Гц | 50 |  |  |
| Диапазон регулирования температуры, ºС | 30-85 | 30-85 | 30-85 |
| Габаритные размеры (мм), не более длина: ширина: высота: | 205 220 80 | 205 220 80 | 205 220 80 |
| Масса, кг, не более | 2,5 | 3 | 4 |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ПУЭВН                                                          - 1шт.

Тара транспортировочная 	                       - 1 шт.

Руководство по эксплуатации	       - 1 шт.

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

Пульт управления состоит из шкафа с размещенной в нем аппаратурой управления, индикации и клеммной колодкой для подключения к сети.

К аппаратуре управления относятся: выключатель клавишный «СЕТЬ», для включения (отключения) питания, датчик-реле температуры, обеспечивающий автоматическое поддержание заданной температуры теплоносителя в отопительной системе, магнитный пускатель для включения и отключения электронагревателей, светосигнальная арматура «НАГРЕВ» для сигнализации нагрева.

После достижения температуры в отопительной системе равной установке терморегулятора, нагрев выключается. При снижении температуры в отопительной системе, нагрев включается вновь.

Корешок талона №1

на гарантийный ремонт

__

Изъят «___» __________20__г.

Исполнитель____________________________

фамилия, имя, отчество

линия отреза

456303, РОССИЯ, Челябинская обл., г.Миасс,

60 лет Октября, 21, ООО «Пирамида плюс»

т. 8 (3513) 26-65-30, 28-44-91

ТАЛОН №1 на гарантийный ремонт

Пульта управления ПУЭВН___

ПУЭВН_____продан___________

_____________________________________________________

наименование и адрес предприятия торговли

Дата продажи «___» _____________ 20___г.

Штамп предприятия _______________________________

Подпись

Выполнены работы:____________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Исполнитель: _________________________________________

Ф.И.О., подпись

Организация: _________________________________________

наименование, адрес организации, выполнившей ремонт

_____________________________________________________

М.П.                      __________________________

подпись руководителя предприятия

линия отреза

Корешок талона №1

на гарантийный ремонт

__

Изъят «___» __________20__г.

Исполнитель____________________________

фамилия, имя, отчество

линия отреза

456303, РОССИЯ, Челябинская обл., г.Миасс,

60 лет Октября, 21, ООО «Пирамида плюс»

т. 8 (3513) 26-65-30, 28-44-91

ТАЛОН №2 на гарантийный ремонт

Пульта управления ПУЭВН___

ПУЭВН_____продан___________

_____________________________________________________

наименование и адрес предприятия торговли

Дата продажи «___» _____________ 20___г.

Штамп предприятия _______________________________

Подпись

Выполнены работы:____________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Исполнитель: _________________________________________

Ф.И.О., подпись

Организация: _________________________________________

наименование, адрес организации, выполнившей ремонт

_____________________________________________________

М.П.                      __________________________

подпись руководителя предприятия

5.  УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Эксплуатация пульта управления с ЭВН производится при наличии в сети УЗО (устройство защитного отключения), либо других устройств, обеспечивающих общее отключение и защиту от перегрузки и короткого замыкания.

Запрещается использовать пульт управления без заземления.

6.  РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

ПУЭВН устанавливается в помещении вертикально на высоте 1,4-1,7 м от пола на стене в хорошо освещенном, отапливаемом и сухом помещении с невзрывоопасной средой, не содержащей вредных паров, кислот, газов, токопроводящей пыли.

Подключение к электрической сети следует произвести через устройство защитного заземления (УЗО) или входной автоматический  выключатель, рассчитанный на силу тока в соответствии с мощностью электроводонагревателя.

Термобаллон датчика-реле температуры следует ввести через отверстие в корпусе электроводонагревателя внутрь и закрепить на стенке нагревательной колбы ЭВН.

Через отверстие пульта управления выводится аварийный термовыключатель с проводом и также закрепляется на стенке нагревательной колбы ЭВН.

Все работы по монтажу проводятся квалифицированным персоналом, имеющим квалификационную группу по электробезопасности не ниже 3.

7. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

Изготовитель гарантирует исправную работу пульта при соблюдении потребителем правил эксплуатации. Гарантийный срок хранения 1 год. Гарантийный срок эксплуатации 1 год с момента продажи, но не более 1,5 лет со дня изготовления. Гарантийный срок исчисляется со дня изготовления пульта, если день его продажи установить невозможно.

Гарантийное обслуживание производится при предъявлении документов, подтверждающих факт и условия покупки пульта.

Предприятие-изготовитель не принимает претензии к качеству товара и не производит гарантийный ремонт в случаях:

- несоблюдения условий и правил, изложенных в пунктах 5-7 настоящего руководства;

- попадания вовнутрь прибора посторонних предметов, веществ, жидкостей;

- наличия следов самостоятельного ремонта или доработок;

- стихийных бедствий, пожаров;

- отсутствия руководства по эксплуатации.

8.  СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ

Пульт управления ПУЭВН - ____  изготовлен по ТУ 3442-005-56384366-2004 и соответствует ГОСТ 12.2.007.9-93(кроме р.р.7,9,10).  ТР ТС 004/2011, ТР ТС020/2011.

Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ76.Н00615

Дата выпуска ______________                Представитель ОТК ____________

#### СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

## ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

## ЭЛЕКТРОВОДОНАГРЕВАТЕЛЕМ

## ОТОПИТЕЛЬНОГО ТИПА

## ПУЭВН

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ