1. НАЗНАЧЕНИЕ

Трубчатые электронагревательный блок предназначен для нагрева теплоносителя в системе отопления с возможностью регулирования температуры в диапазоне 30-90°С.

2.  ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование | ТЭНБт-3.0 | ТЭНБт-4.0 | ТЭНБт-5.0 |  | ТЭНБт-6.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт (+5% ÷ -10%) | 3.0 | 4.0 | 5.0 |  | 6.0 |
| Номинальное напряжение, В (±10%) | 220 | 220 | 220 |  | 220 |
| Интервал возврата, °С | 2-3 | 2-3 | 2-3 |  | 2-3 |
| Диапазон регулирования температуры, ºС | 30-90 | 30-90 | 30-90 |  | 30-90 |
| Частота, Гц | 50 |  |  |  |  |
| Габаритные размеры (мм), не более длина: ширина: высота: | 360 110 120 | 360 110 120 | 420 110 120 |  | 420 110 120 |
| Масса, кг, не более | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |  |

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ТЭНБт                                                      - 1шт.

Тара транспортировочная 	                       - 1 шт.

Руководство по эксплуатации	       - 1 шт.

4. УСТРОЙСТВО И РАБОТА ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

ТЭНБт  состоит из шкафа с размещенной в нем аппаратурой управления, системы защиты, индикации и клеммной колодкой для подключения к сети.

К аппаратуре управления относятся: датчик-реле температуры, обеспечивающий автоматическое поддержание заданной температуры теплоносителя в отопительной системе, электромагнитное реле для включения и отключения электронагревателей.   К световой индикации относится: светосигнальная арматура «НАГРЕВ» для сигнализации включения нагревателей.

5.  УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Эксплуатация ТЭНБт производится при наличии в сети УЗО (устройство защитного заземления), либо других устройств, обеспечивающих общее отключение и защиту от перегрузки и короткого замыкания.

Запрещается использовать ТЭНБт без заземления.

Корешок талона №1

на гарантийный ремонт

Изъят «___» __________20___г.

Исполнитель____________________________

фамилия, имя, отчество

линия отреза

456303, РОССИЯ, Челябинская обл., г.Миасс,

ул. 60 лет Октября,21, ООО «Пирамида плюс»

т. (3513) 266-530

ТАЛОН №1 на гарантийный ремонт

Пульта управления ТЭНБт___

ТЭНБт____ продан___________

_____________________________________________________

наименование и адрес предприятия торговли

Дата продажи «___» _____________ 20___г.

Штамп предприятия _______________________________

Подпись

Выполнены работы:____________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Исполнитель: _________________________________________

Ф.И.О., подпись

Организация: _________________________________________

наименование, адрес организации, выполнившей ремонт

_____________________________________________________

М.П.                      __________________________

подпись руководителя предприятия

линия отреза

Корешок талона №1

на гарантийный ремонт

Изъят «___» __________20___г.

Исполнитель____________________________

фамилия, имя, отчество

линия отреза

456303, РОССИЯ, Челябинская обл., г.Миасс,

ул. 60 лет Октября,21, ООО «Пирамида плюс»

т. (3513) 266-530

ТАЛОН №2 на гарантийный ремонт

Пульта управления ТЭНБт___

ТЭНБт____ продан___________

_____________________________________________________

наименование и адрес предприятия торговли

Дата продажи «___» _____________ 20___г.

Штамп предприятия _______________________________

Подпись

Выполнены работы:____________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Исполнитель: _________________________________________

Ф.И.О., подпись

Организация: _________________________________________

наименование, адрес организации, выполнившей ремонт

_____________________________________________________

М.П.                      __________________________

подпись руководителя предприятия

#### СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

6.  РАЗМЕЩЕНИЕ И МОНТАЖ

Установить блок ТЭН в котел.

Проверить герметичность в месте резьбового соединения.

Выполнить монтаж пульта управления на фланец блока ТЭН винтами М4 с доступом к рукоятке регулирования температуры.

Термобаллон датчика-реле температуры следует закрепить в фланце блока ТЭН, установив его в отверстие.

Выполнить подключение согласно электрической схеме.

Подключение к электрической сети следует произвести через устройство защитного заземления (УЗО) или входной автоматический  выключатель, рассчитанный на силу тока в соответствии с мощностью блока ТЭН.

Схема подключения указана на рисунке 1.

Все работы по монтажу проводятся квалифицированным персоналом, имеющим квалификационную группу по электробезопасности не ниже 3.

7. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

Изготовитель гарантирует исправную работу пульта при соблюдении потребителем правил эксплуатации. Гарантийный срок хранения 1 год. Гарантийный срок эксплуатации 1 год с момента продажи, но не более 1,5 лет со дня изготовления. Гарантийный срок исчисляется со дня изготовления пульта, если день его продажи установить невозможно.

Гарантийное обслуживание производится при предъявлении документов, подтверждающих факт и условия покупки пульта.

Предприятие-изготовитель не принимает претензии к качеству товара и не производит гарантийный ремонт в случаях:

- несоблюдения условий и правил, изложенных в пунктах 5-7 настоящего руководства;

- попадания вовнутрь прибора посторонних предметов, веществ, жидкостей;

- наличия следов самостоятельного ремонта или доработок;

- стихийных бедствий, пожаров;

- отсутствия руководства по эксплуатации.

8.  СВИДЕТЕЛЬСТВО  О  ПРИЕМКЕ

Пульт управления ТЭНБт - ____  изготовлен по ТУ 3468-008-61269644-2013 и соответствует ГОСТ Р МЭК 60335-2-53-2001, ГОСТ Р 51318.14.1(разд.4), ГОСТ Р 51317.3.2-2006(разд.6,7), ГОСТ 51317.3.3-99.

Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ76В00639.

Дата выпуска ______________                Представитель ОТК ____________

Трубчатый электронагревательный блок регулируемый

## ТЭНБТ

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ